# PAT-ის კონფიგურაცია Cisco მოწყობილობებში

## Overloading or Port Address

ეს არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული NAT ფორმა IP ქსელებში. იგი იყენებს many-to-one (ბევრი ერთში) თარგმნის კონცეფციას, სადაც მრავალი კავშირი სხვადასხვა შიდა ჰოსტებიდან multiplexed (მულტიპლექსირებულია)  ერთ  რეგისტრირებულ საჯარო IP მისამართში სხვადასხვა წყაროს პორტის ნომრების გამოყენებით.

ამ ტიპის NAT საშუალებას იძლევა მაქსიმუმ 65,536 შიდა კავშირის გადათარგმნა ერთ საჯარო IP-ში. NAT-ის ეს ტიპი ძალიან გამოსადეგია იმ სიტუაციებში, როდესაც ჩვენმა პროვაიდერმა მოგვცა მხოლოდ ერთი საჯარო IP მისამართი.

LAN ქსელის ყველა IP მისამართი ითარგმნება როუტერის საჯარო IP-ის გამოყენებით 1.1.1.1.

Router 1-ის ძირითადი კონფიგურაცია

Router>

Router>en

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip ospf 10 area 0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip ospf 10 area 0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#

Router(config-router)#exit

Router(config)#

Router(config)#hostname R1

R1(config)#

R1(config)#do wr me

Building configuration...

[OK]

Router 2-ის ძირითადი კონფიგურაცია

Router>

Router>en

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip ospf 10 area 0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 10.0.10.1 255.255.255.252

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip ospf 10 area 0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#

Router(config-router)#exit

Router(config)#

Router(config)#hostname R2

R2(config)#

R2(config)#do wr me

Building configuration...

[OK]

Router 3-ის ძირითადი კონფიგურაცია

Router>

Router>en

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip ospf 10 area 0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 10.0.10.2 255.255.255.252

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip ospf 10 area 0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#

Router(config-router)#default-information originate

Router(config-router)#

Router(config-router)#exit

Router(config)#

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.254

Router(config)#

Router(config)#hostname R3

R3(config)#

R3(config)#do wr me

Building configuration...

[OK]

Router provider-ის ძირითადი კონფიგურაცია

Router>en

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip address 1.1.1.254 255.255.255.0

Router(config-if)#

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#hostname provider

provider(config)#

provider(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1

provider(config)#

provider(config)#do wr me

Building configuration...

[OK]

Router 3-ის  კონფიგურაცია PAT

შენიშვნა: R3-ზე: Gig 0/1 და Gig0/2 შიდა ინტერფეისებია ანუ inside, ხოლო Gig0/0 გარე outside, რადგან იყენებს როუტერი პროვაიდერთან კავშირისათვის

R3(config)#

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R3(config-if)#

R3(config-if)#ip nat inside

R3(config-if)#

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/2

R3(config-if)#

R3(config-if)#ip nat inside

R3(config-if)#

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R3(config-if)#

R3(config-if)#ip nat outside

R3(config-if)#

R3(config-if)#exit

R3(config)#

შენიშვნა: ერთი IP-ის დაშვებისთვის  სტანდარტულ ACL-ში იწერება კომანდა

- access-list 10 permit host 192.168.0.10

- access-list 10 permit 192.168.0.1 0 0.0.0.0

შენიშვნა: Subnet-ის დაშვებისთვის  სტანდარტულ ACL-ში იწერება კომანდა

access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

შენიშვნა: ნებისმიერი IP-ის დაშვებისთვის  სტანდარტულ ACL-ში იწერება კომანდა

access-list 10 permit any

შენიშვნა: დაბლოკისათვის  სტანდარტულ ACL-ში permit კომანდა იცვლება deny-ით

R3(config)#access-list 10 permit any

R3(config)#

R3(config)#ip nat inside source list 10 interface gigabitEthernet 0/0 overload

R3(config)#

R3(config)#

R3(config)#do wr me

Building configuration...

[OK]

შენიშვნა: გაუშვათ პინგი PC0-დან Provider როუტერზე და პირიქით, შემდეგ შევამოწმოთ PAT

R3#

R3#show ip nat statistics

Total translations: 9 (0 static, 9 dynamic, 9 extended)

Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0

Inside Interfaces: GigabitEthernet0/1 , GigabitEthernet0/2

Hits: 4 Misses: 18

Expired translations: 0

Dynamic mappings:

R3#

# PAT-ის კონფიგურაცია Cisco მოწყობილობებში

Static Port Address Translation

ვთქვათ,  ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი საჯარო IP მისამართი, რომელიც არის კონფიგურირებული ჩვენი მოსაზღვრო როუტერის გარე ინტერფეისზე. ჩვენ გვინდა, რომ ტრაფიკი, რომელიც ხვდება ჩვენი როუტერის საჯარო IP 1.1.1.1 პორტ 443-ზე, გადამისამართდეს ჩვენს შიდა ვებ სერვერზე IP 192.168.0.100-ზე army.ge

ქსელი აწყობილია და დავალების შესასრულებლად მივყვეთ ქვემოთ მოცემულ თანმიმდევრობას

R3>

R3>en

R3#

R3#configure terminal

R3(config)#

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R3(config-if)#

R3(config-if)#

R3(config-if)#ip nat inside

R3(config-if)#

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/2

R3(config-if)#

R3(config-if)#ip nat inside

R3(config-if)#

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R3(config-if)#

R3(config-if)#ip nat outside

R3(config-if)#

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.100 443 1.1.1.1 443

R3(config)#

R3(config)#do wr me

Building configuration...